Муниципальное образование

Белевский район

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2022 г.                                                       № 53/39

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Белевский район

В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Белевский район, в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Белевский район, Собрание представителей муниципального образования Белевский район РЕШИЛО:

- Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Белевский район, утвержденные решением Собрания представителей муниципального образования Белевский район от 09.02.2018 № 47/11 следующие изменения:

# а) Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, дополнить таблицей 1.1.1 следующего содержания:

Таблица 1.1.1

Количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта при размещении новой жилой застройки

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2 |
| Стандартный | 0,84 |
| Муниципальный | 0,8 |
| Специализированный | 0,7 |
| Примечание: 1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. 2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5; - мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28; - мопеды и велосипеды 0,1. |  |

# б) Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, дополнить таблицей 1.1.2 следующего содержания:

Таблица 1.1.2

Количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта в условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2 |
| Стандартный | 1 |
| Муниципальный | 1 |
| Специализированный | 1 |
| Примечание: 1. В случае проведения реконструкции многоквартирного жилого дома расчетное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта принимается - 0,35 машино-места на квартиру. |  |

# в) Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, дополнить таблицей 1.1.3 следующего содержания:

Таблица 1.1.3

Количество машино-мест при строительстве общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений

| Тип общеобразовательных учреждений | Гостевые кратковременные стоянки, машино-мест/ чел. |
| --- | --- |
| Общеобразовательные школьные учреждения | 5% от проектной емкости |
| Дошкольные учреждения | 8% от проектной емкости |

# г) Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, дополнить таблицей 1.1.4 следующего содержания:

Таблица 1.1.4

Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей у объектов обслуживания

| Наименование объекта обслуживания | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | м2 общей площади | 200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности | м2 общей площади | 220 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | м2 общей площади | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности | м2 общей площади | 50 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности |  | 7 |

# г) Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, дополнить таблицей 1.1.5 следующего содержания:

Таблица 1.1.5

Объекты местного значения сельского поселения в области велосипедных дорожек местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | км | При численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |  |
| Примечание: 1. Велосипедные дорожки размещаются в сельских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек. 2. На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. 3. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. 4. На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). 5. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). |  |  |  |

Основные параметры:

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
| Велосипедные дорожки | Расчетная скорость движения | км/ч | 25 | 15 |
|  | Минимальная ширина проезжей части для движения: - однополосного одностороннего - двухполосного одностороннего - двухполосного со встречным движением | м | 1,0 1,75 2,5 | 0,75 1,5 2,0 |
|  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой | м | 1,5-6,0* | 1,5-3,25** |
|  | Ширина велопешеходной дорожки | м | 1,5-3,0*** | 1,5-2,0**** |
|  | *ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м; **ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м; ***при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч; ****при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |  |
|  | Ширина полосы для велосипедистов | м | 1,2 | 0,9 |
|  | Ширина обочин велосипедной дорожки | м | 0,5 | 0,5 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане: - при отсутствии виража - при устройстве виража | м | 30 20 | 15 10 |
|  | Наименьший радиус вертикальных кривых: - выпуклых - вогнутых | м | 500 150 | 400 100 |
|  | Габарит по высоте | м | 2,5 | 2,25 |
|  | Минимальное расстояние от края велодорожки: - до кромки проезжей части дорог, деревьев; - до тротуаров; - до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | м | 0,75 0,5 1,5 | 0,75 0,5 1,5 |
| Примечание: - Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов - В сельских поселениях с численностью населения менее 15 тыс. человек возможность и параметры размещения велосипедных дорожек определяются органами местного самоуправления, с учетом транспортных, эксплуатационных и градостроительных особенностей данной территории и утверждаются местными нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |  |

# д) Приложение 2. Список терминов и определений, применяемых в местных нормативах градостроительного проектирования, дополнить терминами и определения следующего содержания:

«Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.

Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

Машино-место - расчетная площадь, необходимая для установки одного экипажа без учета внешних проездов и защитного озеленения. Складывается из площади стоянки - горизонтальной проекции неподвижного экипажа с добавлением разрывов безопасности до соседних экипажей или любых препятствий, а также маневровой площади, равной площади внутренних проездов, приходящейся на одно место хранения».

2.	Настоящее решение опубликовать в газете «Белевская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования Белевский район по ссылке https://belev.tularegion.ru.

- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Белевского района                                                                          М.И. Бочаров